招　标　文　件

项目名称：靖江市中医院建筑消防设施保养

招标公告

靖江市中医院就医院建筑消防设施的维修保养公开招标采购，邀请合格投标人参加本项目投标。

一、合格的投标人必须以下条件：

1.具备符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

2.投标人须提供营业执照、基本存款账户的《开户许可证》（原件备查）。

3.法人代表委托书（原件）和受托人居民身份证（原件）。

4.前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

二、其他资质要求：

（1）持有江苏省消防技术服务机构资质证书。

（2）具有履行合同所必须的资金、人员、专业设备和专业技术能力；

（3）近三年的相关业绩；

（4）在经营活动中没有违法记录；

（5）本次招标不接受联合体投标。

以上所有资质材料必须在有效期内，年审合格，提供原件备查，无原件或原件有缺项者作为无效投标处理。

三、项目概况：

1、项目编号：

2、招标内容：靖江市中医院消防系统维护保养、检测项目

3、采购预算：4.9万元/年

2．	项目概况

2.1  项目名称：靖江市中医院消防系统维护保养、检测项目

2.2  工程地址：靖江市康宁路29号

2.3  招标单位：靖江市中医院

2.4  现场条件：所有维保时间必须服从招标人安排，维护保养时必须与招标人联系。

2.5  维护保养工作内容与职责：

2.5.1年度建筑消防设施检测，并按规范做好测试记录和维修记录；

2.5.2建筑消防设施维护保养范围：

⑴火灾自动报警系统；

⑵电气火灾监控系统；

⑶可燃气体探测报警系统；

⑷消防供水设施；

⑸消火栓灭火系统；

⑹自动喷水灭火系统；

⑺防烟、排烟系统；

⑻应急照明和疏散指示标志；

⑼应急广播系统；

⑽消防专用电话；

⑾放火分隔设施；

以上消防维护保养内容包括医院全部涉及的消防设施、设备。

维护保养及要求：

1、至少派专业技术人员一人，每周不低于三次，驻院进行消防巡查、检修等工作；

2、火灾自动报警控制系统。从联动控制室到各报警点，每月检查报警主机联动控制器、烟感探测器、手动报警控制按钮、层显声光讯响，使之处于完好工作状态，发现问题和故障立即修复，没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

3、消火栓给水系统。从水泵进入口到末端放水口，每月检查消防泵、稳压泵、电源控制柜、阀门、水泵接合器、室内外消火栓等，使之处于完好状态，并进行水泵启动，发现问题和故障及时排除。

4、自动喷淋灭火系统。从泵房进入口到末端放水口每月检查喷淋泵、稳压泵、电源控制柜、湿式报警阀喷淋头、水泵接合器是否处于正常工作状态，对喷淋泵进行启动，发现故障及时排除。

5、每月检查消防双电源，发现问题和故障及时排除。

6、防排烟系统。每月对风机阀、风机口、送风机、排烟模块保养一次，发现问题和故障及时排除。

7、防火隔离系统。每月对防火卷帘门控制系统检查保养一次，发现故障及时排除。

8、消防应急广播。每月对消防扩音器，音响线路检查保养一次，发现故障及时排除。

9、消防对讲通讯系统。每月对消防分机、主机检查保养一次，发现故障及时排除。

10、法定节假日之前必须对所有消防设施进行一次全面检查，确保消防设施正常运行。

11、除每月例行保养之外，积极配合各级安全管理部门的相关检查指导。

12、维保方接到医院报修故障电话后迅速响应，20分钟内必须到达现场处理。

13、每月按规范填报维护保养报告备案表。

14、所有的维保和检修工作验收标准同样按规范标准和《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）执行。

15、每年度对所有消防设施进行一次系统性检测并出具检测报告交医院留存。

16、维保期限：

维护保养期限：三年

17、工程质量要求：

所有消防系统均能处于良好运行状态标准。

五、投标文件的递交

投标文件递交截止时间：2019年6月19日15时

开标时间：2019年6月19日15时

地点：靖江市中医院行政楼二楼会议室。

逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

联系人：鞠先生

电  话：17315689552

六、评标办法

本次采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商。总分值为100分，得分的计算方法：算术平均值，四舍五入保留小数点后2位。

| 序号 | 项 目 | 评 价 细 则 | 分 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求且报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分60分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=(最低报价/该投标人的投标报价)×60分，高于预算价为无效报价。 | 60分 |
| 2 | 商务 技术 部分 | 投标人所提供的售后服务人员同时具备消防维保资格证书和建（构）筑物消防员证的，提供一名得2分，满分8分。 | 0-8分 |
|  |  | 投标人为靖江当地企业或者非靖江当地企业的在靖江地区设有分公司，满足得3分（提供分公司营业执照扫描件至投标文件中，否则不得分）。 | 0-3分 |
|  |  | 投标人所提供的售后服务人员需提供在公司缴纳近6个月社保，满足得3分（社保证明材料加盖社保公章或具有可验证的二维码（或验证码）原件扫描上传至投标文件中，否则不得分）。 | 0-3分 |
| 3 | 服务经历 | 项目负责人在靖江本地有医疗机构消防设施维护保养项目维保经历的，提供一份维保合同得2分，满分6分，无则不得分。（原件扫描上传至投标文件中，否则不得分） | 0-6分 |
| 4 | 标书 完整性 | 按招标文件要求，视投标文件规范性和表述清晰程度，由评委综合打0－1分。 | 0-1分 |
| 5 | 方案 优越性 | 根据投标人的维护保养的方案可靠性和整体实施方案的细致、优越酌情打分：优秀得3分，良好得2分，一般得1分，不满意不得分。 | 0-3分 |
| 6 | 投标人 业绩 | 投标人提供近3年内完成三级以上的综合性医院项目或合同金额五万元左右的维保项目（原件扫描上传至投标文件中，否则不得分），一个得2分，满分6分。 | 0-6分 |
| 7 | 备件的 更换 | 本项目中的所有常用消防器材的更换，在投标人提供的备件更换服务方案、备件的价格进行比较，提供100元以下备件免费更换的得5分，不提供不得分。 | 0-5分 |
|  |  | 由评委对备件的价格高低进行比较，分值为0-5分。优秀得5分，良好得4分，一般得3分。 | 0-5分 |

七、合同签订（格式）

甲方：                     ；

乙方：                     ；

甲方（以下简称“买方”）和乙方（以下简称“卖方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：

1.合同条件

(1)招标文件；

(2)卖方提交的投标文件；

2.合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.货物及数量

本合同所需的货物及数量详见招标文件的“采购需求”内容。

4.合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为（大写）：               人民币，分项价格在投标书的投标报价表中有明确报价。

5.付款条件

本合同的付款条件在投标人须知及前附表中有明确规定。

6.交货地点和时间

本合同设备的交付时间为          ；交货地点为        。

7.合同纠纷处理

本合同货物交付验收使用后所发生的合同纠纷，由买卖双方按照采购文件相关规定直接进行处理。

8.合同有效期

合同有效期为从合同签订之日起至卖方的服务期满止。

9.合同生效及其它

①本合同经买方、卖方双方授权代表签字盖章，且卖方向靖江市公共资源交易中心交纳履约保证金后生效。合同应提交靖江市公共资源交易中心备存。

②合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，应提交靖江市公共资源交易中心备存。

③本合同一式四份，采购人、中标人各二份。

买方（单位盖章）：                      卖方（单位盖章）：

代表签字：                             代表签字：

日期：    年    月    日

投标书格式

#### 附件一：

投标函

致∶XXXXXXXX公司

按照贵方XXXXXXXXXX消防系统维护保养、检测招标邀请函，本文件签署人 ________（全称和职务）受正式委托，兹以投标人的名义并代表______________（投标人的名称）递交投标书的壹份正本和贰份副本给贵方。

文件签署人特以本函在此声明并同意：

1. 按招标书规定为XXXXXXXXXX消防系统维护保养、检测招标所提供的产品和服务如所附投标表中所列的总投标为∶人民币____________（￥_______________）。

2. 本次投标有效期为从规定的递交投标文件截止日起 90 天内有效。

3. 我方在此承诺所提交一切文件和资料的真实性与准确性。如经招标人审查发现我方所提交资料的真实性和准确性与事实不符，我方无条件接受招标人对此所作出的任何处理，也不要求招标人对此作出任何解释。

4. 所有有关本投标文件的正式通信应函送或传真给我方∶

公  司∶

联系地址∶

邮政编码：

电  话∶

传  真∶

联系人∶

投标人名称：  ________________

（盖章）

授权代表签名：________________

日  期：      ________________

#### 附件二：

#### 投标汇总表

投标人名称：

项目名称：                                单位：人民币元（保留两位小数）

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 投标报价（元） | 投标总报价：（小写） （大写） |
| 3 | 维保期限 |  |
| 4 | 质量等级 |  |
| 5 | 项目负责人姓名 |  |
| 6 | 项目负责人身份证号码 |  |

投 标 人：              （全称）                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年    月    日

附件三：投标项目价格表

| 靖江市中医院消防系统维护保养、检测项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 消防系统型号 | 单位 | 规格 | 数 量 | 单价（元/年） | 合价（元/年） | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 总计 | 维保3年总价： |  |  |  |  |  |

常用消防器材更换价格清单

| 产品名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 感烟探测器 | 个 | 1 |  |
| 感温探测器 | 个 | 1 |  |
| 声光报警器 | 个 | 1 |  |
| 手动报警按钮 | 个 | 1 |  |
| 输入输出模块 | 个 | 1 |  |
| 室内消火栓 | 个 | 1 |  |
| 室外消火栓 | 个 | 1 |  |
| 喷淋头 | 个 | 1 |  |
| 消火栓按钮 | 个 | 1 |  |
| 水枪 | 个 | 1 |  |
| 水带 | 套 | 1 |  |
| 自救卷盘 | 套 | 1 |  |
| 应急照明灯 | 个 | 1 |  |
| 安全出口 | 个 | 1 |  |
| 疏散指示灯 | 个 | 1 |  |
| 消防广播 | 个 | 1 |  |
| 水力警铃 | 个 | 1 |  |
| 延时器 | 个 | 1 |  |
| DN150消声止回阀 | 个 | 1 |  |
| DN80*65室外消火栓变径 | 个 | 1 |  |
| 回路卡维修 | 个 | 1 |  |
| 消防主机备用电源 | 组 | 1 |  |
| 消防主机主板维修 | 块 | 1 |  |

授权委托书

本授权委托书声明：我___________________（姓名）系_______________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_________________（姓名）为本次投标的代理人，以投标人的名义参加_____________________________________________的投标活动。代理人在开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理一切与之有关的一切事务，我均予以承认。特此委托。

委托代理人：                 性别：                   年龄：

部门：                       职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：_______年_______月________日

辅助资料表

表4.1   项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事专业年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 项目单位 |  |  |  | 项目实施时间 |  |  | 中标价 | 其它情况 |

表4.2    投标人（企业）业绩表

| 投标人业绩 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目单位 | 项目实施时间 | 中标价 | 其它情况 |

表4.3   主要施工管理人员表

| 岗位名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |